Einstellung des Award BIOS

Kapitel 3

Diese Hauptplatine wird mit dem Award BIOS Chip geliefert, der die Information zur ROM Einstellung Ihres Systems beinhaltet. Dieser Chip dient als ein Interface zwischen dem Prozessor und dem Rest der Komponenten auf der Hauptplatine. Diese Kapitel beschreibt die im Einstellungsprogramm enthaltene Information und erkl酺t Ihnen, wie Sie die Einstellungen Ihres Systems gem魠 ihren Systemeinstellungen 鄚dern k霵nen.

# CMOS Einstellungsprogramm

Ein in das System-BIOS eingebaute Einstellungsprogramm ist im CMOS RAM gespeichert, welches 瓏derung der Konfigurationseinstellungen erm鐷licht. Dieses Programm wird ausgefrt, wenn der Anwender die Systemkonfiguration 鄚dert, die Systembatterie auswechselt, oder wenn das System einen Konfigurationsfehler erkennt und den Anwender bittet, das Einstellungsprogramm auszufren. Beim Anschalten des RAM Tests erscheint die Meldung Press DEL to enter Setup. W鄣len Sie mit den Pfeiltasten aus und drken Sie die Eingabetaste, um das gew鄣lte Programm auszufren.

# Standard CMOS Einstellung

Der Standard CMOS Einstellungsbildschirm ist hier oben gezeigt. Das System BIOS erkennt automatisch die Speichergr廲e, daher sind keine 瓏derungen notwendig. Hier gibt es wenige einstellbare Objekte.  Jedes Objekt kann eine oder mehrere Einstellungen haben. Sie k霵nen die Zeit und das Datum des Systems 鄚dern, die IDE Festplatte, Floppydiskettenlaufwerktypen f A und B, Videomodus beim Booten, sowie POST Fehlerbearbeitung. Markieren Sie ein Objekt mit den Pfeiltasten und w鄣len Sie dann den gewschten Wert mit den Tasten Bild  und Bild ¯.

## Konfigurationen f Festplatten

TYPE:

W鄣len Sie von 1 bis 45, um die riggebliebenen Felder mit vordefinierten Werten von Disklaufwerken zu flen. W鄣len Sie ser um die riggebliebenen  Felder zu flen. W鄣len Sie Auto, um den Festplattentyp automatisch zu erkennen.

SIZE:

Die Gr廲e der Festplatte. Die Einheit ist Megabytes.

CYLS:

Die Anzahle der Zylinder der Festplatte.

HEAD:

Die Nummer des Lese/Schreibkopfes der Festplatte. Der Bereich geht von 1 bis 16.

PRECOMP:

Die Anzahl der Zylinder, bei der die Festplatte das Schreibtiming 鄚dert.

LANDZ:

Die Anzahl der Zylinder, die auf den Lese/Schreibk鞿fen sitzen, wenn das Laufwerk geparkt ist.

SECTOR:

Die Sektornummer jeder auf der Festplatte definierten Spur. Der Bereich ist von 1 bis 64.

MODE:

W鄣len Sie Auto, um den Modustyp automatisch zu erkennen. Falls Ihre Festplatte den LBA Modus unterstzt, w鄣len Sie LBA oder Large. Wenn Ihre Festplattenzylinder mehr als 1024 sind und die LBA Funktion nicht unterstzen, msen Sie Large w鄣len. W鄣len Sie Normal, wenn die unterstzenden Zylinder Ihrer Festplatte unter 1024 sind.

Software Turbogeschwindigkeit

Das BIOS unterstzt die Eigenschaft Software Turbogeschwindigkeit. Anstatt den Schalter Turbo Speed auf der Vorderseite des Computers zu drken, drken Sie einfach die Tasten Alt, Strg und + zur gleichen Zeit, um die Turbogeschwindigkeit zu aktivieren; und drken Sie  Alt, Strg und  um sie zu deaktivieren.

# Einstellung der BIOS Eigenschaften

Das Man饘rieren in den gezeigten Einstellungsprogrammen der BIOS- und Chipsatzeigenschaften  (s. n踄hster Abschnitt) funktioniert genauso wie im Standard CMOS Einstellungsprogramm. Anwender werden nicht angehalten, die Einstellungsprogramme f das BIOS und die Chipsatzeigenschaften auszufren. Die Feinheiten Ihres System sollten vor der Lieferung eingestellt worden sein. Unsachgem魠e Einstellung kann zu Systemversagen fren; wenden Sie sich an Ihren H鄚dler, bevor Sie 瓏derungen vornehmen.

Virus Warning

Wenn aktiviert, befiehlt es dem BIOS, den Masterbootsektor und den DOS- Bootsektor der ersten Festplatte zu erwachen.

Optionen: An, Aus(Voreinstellung).

CPU Internal Cache

Wenn aktiviert, verbessert es die Systemleistung. Stellen Sie diese Funktion ab, wenn Sie testen oder Fehler beheben.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

External Cache

Wenn aktiviert, unterstzt es einen optionalen Cache SRAM.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

Quick Power On Self Test

Wenn aktiviert, erlaubt es dem BIOS, den erweiterten Speichertest zu erspringen.

Optionen: An, Aus (Voreinstellung).

Boot Sequence

Erlaubt dem System-BIOS, zuerst zu versuchen, das Betriebssystem von einem ausgew鄣lten Diskettenlaufwerk zu booten.

Optionen: A, C (Voreinstellung); C, A; C, CDROM, A; CDROM, C, A.

Swap Floppy Drive

Wenn aktiviert, erlaubt dies Ihnen, die Reihenfolge zu 鄚dern, in der das System w鄣rend des Bootens auf die Floppylaufwerke zugreift.

Optionen: An, Aus (Voreinstellung).

Boot Up Floppy Seek

Wenn aktiviert, befiehlt es dem BIOS, Tests mit den Floppydiskettenlaufwerken auszufren, indem es die zeitverbrauchenden Suchbefehle ausgibt.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

Boot Up Numlock Status

Wenn auf On gestellt, erlaubt es dem BIOS, beim Booten automatisch die Num Lock Funktion zu aktivieren.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

Port 92H Fast A20G

Wenn aktiviert, erlaubt es dem A20G Busleitungssignal, das vom Chipsatz 82C586 PC/AT erzeugt wurde, direkt zur Schnittstelle 92H durchzugehen, anstatt der Tastatursteuerung. Dies beschleunigt die Systemleistung.

Optionen: Schnell (Voreinstellung), Normal.

Typematic Rate Setting

Der Begriff typematic bedeutet, dawenn eine Tastaturtaste gedrkt bleibt, das Zeichen wiederholt eingegeben wird, bis die Taste losgelassen wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, k霵nen Sie die Rate dieses Effekts 鄚dern

Optionen: Aus (Voreinstellung), An.

Typematic Rate (Chars/Sec)

Stellt die Rate der Zeichenwiederholung bei gedrkter Taste ein.

Optionen: 6 (Voreinstellung), 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30.

Typematic Delay (Msec)

Stellt die Verz鐷erungszeit ein, bevor ein Zeichen wiederholt wird.

Optionen: 250 (Voreinstellung), 500, 750, 1000 Millisekunden.

Security Option

Erlaubt Ihnen, die Sicherheitsstufe des Systems einzustellen.

Optionen: Setup (Voreinstellung), System.

PCI/VGA Palette Snoop

Wenn aktiviert, erlaubt dies Ihnen, eine erweiterte Grafikkarte zu installieren. Falls Ihr Grafikadapter nicht die Pallete Snoop Function unterstzt, stellen Sie diese Option bitte auf Disable, um Systemfehler zu vermeiden.

Optionen: An, Aus (Voreinstellung).

OS Select For DRAM > 64MB

Falls Ihr Betriebsystem (OS) OS2 ist, w鄣len Sie die Option OS2; ansonsten bleiben Sie bei der Voreinstellung Non-OS2.

Optionen: Non-OS2 (Voreinstellung), OS2.

Video BIOS Shadow

Wenn aktiviert, erlaubt es dem BIOS, den Video ROM Code der Videozusatzkarte f schnelleren Zugriff in den Systemspeicher zu kopieren.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

C8000-CBFFF to DC000-DFFFF Shadow

Wenn aktiviert, erlaubt dies dem BIOS, den BIOS ROM Code der Zusatzkarte f schnelleren Zugriff in den Systemspeicher zu kopieren. Dies kann die Leistung der Zusatzkarte verbessern. Einige Zusatzkarten funktionieren nicht  korrekt, wenn sein BIOS ROM Code schattiert ist. Um diese Optionen sachgem魠 zu verwenden, msen Sie den vom BIOS ROM verwendeten Bereich jeder Zusatzkarte der Speicheradresse wissen.

Optionen: An, Aus (Voreinstellung).

# Einstellung der Chipseteigenschaften

Video BIOS Cacheable

Wenn aktiviert, erlaubt dies dem System, die Video BIOS Codes von SRAMs zu verwenden, anstatt der langsameren DRAMs oder ROMs.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

System BIOS Cacheable

Wenn aktiviert, erlaubt dies dem ROM-Bereich F000H-FFFFH Cachebarkeit, wenn die Cachesteuerung aktiviert ist.

Optionen: An, Aus (Voreinstellung).

Die empfohlene Einstellung ist Aus, besonders f CPUs mit hoher Geschwindigkeit (200 MHz und h鐬er).

Memory Hole At 15MB Addr.

Wenn aktiviert, wird das Speicherloch an der 15MB Adresse zum 15~16MB Adressenbereich relokalisiert zum Bereich des ISA Zyklus, wenn der Prozessor auf den 15~16MB Adressenbereich zugreift.

Wenn auf Aus gestellt, wird das Speicherloch an der 15MB Adresse als ein DRAM Zyklus behandelt werden, wenn der Prozessor auf die 15~16MB Adresse zugreift.

Optionen: An, Aus (Voreinstellung).

Sustained 3T Write

Wenn aktiviert, erlaubt dies dem CPU, das Schreiben in den Systemspeicher in drei Takten zu vollenden.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

CPU Pipeline

Wenn aktiviert, erlaubt dies dem CPU, die Pipelinefunktion auszufren.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

DRAM Timing Control

Erlaubt Ihnen, den Datenzugriff  82C586 zu beschleunigen.

Optionen: Normal, Schnell (Voreinstellung), Turbo.

.

Enhanced Page Mode

Wenn aktiviert, Erlaubt dies dem System BIOS, vorherzubestimmen, ob der n踄hste Zugriff n pageoder ff pageist. Dies leitet den Start der Vorladezeit, wenn es ff pageist.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

OnChip IDE First Channel

Wenn aktiviert, erlaubt es dem IDE Laufwerk, den ersten Kanal der prim酺en IDE zu verwenden.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

OnChip IDE Second Channel

Wenn aktiviert, , erlaubt es dem IDE Laufwerk, den zweiten Kanal der prim酺en IDE zu verwenden.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

IDE Prefetch

Wenn aktiviert, erlaubt dies dem BIOS, den Prefetch-Puffer der eingebauten IDE Steuerung zu verwenden, um die  n踄hsten aufeinanderfolgenden Daten es momentanen Zugriffs heranzuholen.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

IDE HDD Block Mode

Wenn aktiviert, erlaubt dies dem System, Anfragen nach Lesen/Schreiben zur Festplatte in Blockmodus auszufren.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

IDE Primary Master PIO

Erlaubt Ihnen, den ersten PCI IDE Kanal des prim酺en Master-Festplattenmodus anzugehen oder ihn per BIOS erkennen zu lassen.

Optionen: Auto (Voreinstellung), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Primary Slave PIO

Erlaubt Ihnen, den ersten PCI IDE Kanal des prim酺en Slave-Festplattenmodus anzugehen oder ihn per BIOS erkennen zu lassen.

Optionen: Auto (Voreinstellung), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Secondary Master PIO

Erlaubt Ihnen, den ersten PCI IDE Kanal des sekund酺en Master-Festplattenmodus anzugehen oder ihn per BIOS erkennen zu lassen.

Optionen: Auto (Voreinstellung), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Secondary Slave PIO

Erlaubt Ihnen, den ersten PCI IDE Kanal des sekund酺en Slave-Festplattenmodus anzugehen oder ihn per BIOS erkennen zu lassen.

Optionen: Auto (Voreinstellung), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

Onboard FDD Control

Wenn aktiviert, ist die Steuerung f das Floppydiskettenlaufwerk (FDD) aktiviert.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

Onboard Serial Port 1

Wenn die serielle Schnittstelle 1 die eingebaute I/O Steuerung verwendet, k霵nen Sie die Parameter ihrer seriellen Schnittstelle modifizieren. Falls eine I/O Karte installiert werden mu sind vielleicht COM3 und COM4 n飆ig.

Optionen: 3F8/IRQ4 (Voreinstellung),  3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3,  2F8/IRQ3, Aus.

Onboard Serial Port 2

Wenn die serielle Schnittstelle 2 die eingebaute I/O Steuerung verwendet, k霵nen Sie die Parameter ihrer seriellen Schnittstelle modifizieren. Falls eine I/O Karte installiert werden mu sind vielleicht COM3 und COM4 n飆ig.

Optionen: 2F8/IRQ3 (Voreinstellung), 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3F8/IRQ4, Aus.

UART 2 Mode

Erlaubt Ihnen, die IR Modi zu w鄣len, wenn die serielle Schnittstelle 2 als IR Schnittstelle verwendet wird. Stellen Sie es auf Standar, wenn Sie COM2 als Serielle Schnittstele anstatt als IR Schnittstelle verwenden.

Optionen: HPSIR, ASKIR, Standard (Voreinstellung).

IR Function Duplex

Erlaubt Ihnen, die Einstellung der Modi f Infrarotertragungen.

Optionen: Halb (Voreinstellung), Voll.

RxD , TxD Active

Erlaubt Ihnen die Wahl des aktiven Levels des empfangenden Endes (RxD) und des ertragenden Endes (TxD). Hi steht f aktiv, Lo f inaktiv.

Optionen: Hi, Hi (Voreinstellung); Hi, Lo; Lo, Hi; Lo, Lo.

Onboard Parallel Port

Erlaubt Ihnen die Wahl von einem bestimmten Satz Parameter, wenn die parallele Schnittstelle die eingebaute I/O Steuerung benutzt.

Optionen: 378H/IRQ7 (Voreinstellung), 278H/IRQ5, 3BCH/IRQ7, Aus.

Onboard Parallel Mode

Erlaubt Ihnen den Anschlumit einem fortgeschrittenen Drucker I/O Modus.

Optionen: SPP (Voreinstellung), EPP, ECP, ECP/EPP.

ECP Mode Use DMA 3

Erlaubt Ihnen die Wahl der DMA Kanalnummer 3 oder 3 f den ECP Druckermodus.

Optionen: 1, 3 (Voreinstellung).

Parallel Port EPP Type

Erlaubt Ihnen, die EPP Version zu w鄣len.

Optionen: EPP1.7, EPP1.9 (Voreinstellung).

WICHTIG:  I/O Schnittstelle 240h ist f den eingebauten Winbond I/O Chip reserviert. Ger酹e, die eine I/O Schnittstellenadresse ben飆igen, sollten Schnittstelle 240h nicht benutzen.

# Power Management Setup

Power Management

Wenn aktiviert, erlaubt Ihnen dies die Verwendung der Eigenschaften des ower Management

Optionen: An, Aus (Voreinstellung).

PM Control by APM

Die Option No erlaubt dem BIOS, die APM (Advanced Power Management) Spezifikation zu ignorieren. Die Wahl von Yes erlaubt dem BIOS, auf den Prompt des APM zu warten, bevor es in Doze-, Standby oder Suspend-Modus geht. Wenn APM installiert ist, wird es das BIOS bitten, das System in Stromsparmodus zu versetzen nachdem alle Aufgaben erledigt sind.

Optionen: Ja (Voreinstellung), Nein.

Video Off Option

Diese Funktion l魠t Sie den Stromsparmodus des Monitors steuern. Die Option Suspend - Off erlaubt dem Monitor, sich zu verdunkeln, wenn das System in Suspend-Modus tritt. Die Option All Modes - Off erlaubt dem Monitor, sich zu verdunkeln, wenn das System in Doze- oder Suspend -Modus tritt. Die Option Always On erlaubt dem Monitor , im Standbymodus zu bleiben, selbst wenn das System in Doze- oder Suspend-Modus geht.

Optionen: Suspend - Off (Voreinstellung), All Modes - Off, Always On.

Video Off Method

Die Option V/H SYNC+Blank erlaubt dem BIOS, den Monitor zu verdunkeln, indem es die von der zus酹zlichen VGA-Karte gesandten V-Sync und H-Sync Signale abschaltet. DPMS Support erlaubt dem BIOS, den Monitor zu durch Ihre zus酹zliche VGA Karte, die DPMS (Display Power Management Signaling Function) unterstzt, zu verdunkeln. Blank Screen erlaubt dem BIOS, den Monitor zu verdunkeln, indem es die Rot-Gr-Signale abschaltet.

Optionen: DPMS Unterstzung (Voreinstellung), V/H SYNC+Verdunkelt, Verdunkelter Bildschirm.

MODEM Use IRQ

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die IRQ Nummer zu w鄣len, die mit der Ihres Modems zusammenpa腷.

Optionen: NA, 3 (Voreinstellung), 4, 5,7, 9, 10, 11.

HDD Power Management

Die Wahl von Disabled schaltet den Motor des Festplattenlaufwerks (HDD) ab. Mit 1 Min..15Min k霵nen Sie die HDD Leerlaufzeit, bevor die HDD in Stromsparmodus geht, definieren. Die Option When Suspend l魠t das BIOS den HDD-Motor abschalten, wenn das System in Suspend-Modus ist.

Die Optionen 1 Min..15Min und When Suspend funktionieren nicht gleichzeitig. Wenn die  HDD im Stromsparmodus ist, weckt jeglicher Zugang zur HDD diese auf.

Optionen: Aus (Voreinstellung), 1 Min..15 Min, When Suspend.

Doze Mode

Wenn Aus, geht das System nicht in Doze-Modus. Die spezifizierte Zeitoption definiert die Leerlaufzeit, die das System braucht, bevor es in Doze-Modus geht.

Optionen: Aus (Voreinstellung), 10, 20, 30, 40 sec, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 min, 1h.

Suspend Mode

Wenn Aus, geht das System nicht in Suspend-Modus. Die spezifizierte Zeitoption definiert die Leerlaufzeit, die das System braucht, bevor es in Suspend-Modus geht.

Optionen: Aus (Voreinstellung), 10, 20, 30, 40 sec, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 min, 1h.

VGA

ON aktiviert die Strommanagement-Timer, wenn ein inaktiver Vorgang im VGA erkannt wird. OFF deaktiviert den PM-Timer, selbst wenn ein inaktiver Vorgang erkannt wird.

Optionen: OFF (Voreinstellung), ON.

LPT & COM

LPT & COM aktivieren die Strommanagement-Timer, wenn ein inaktiver Vorgang in den Schnittstellen LPT und COM erkannt wird. Die Wahl von LPT (COM) aktivieren die Strommanagement-Timer, wenn ein inaktiver Vorgang in den Schnittstellen LPT (COM) erkannt wird. NONE deaktiviert den Strommanagement-Timer, selbst wenn ein inaktiver Vorgang erkannt wird.

Optionen: LPT & COM (Voreinstellung), LPT, COM, NONE.

HDD & FDD

ON aktiviert die Strommanagement-Timer, wenn ein inaktiver Vorgang in den Laufwerken f Festplatte und Floppydisks erkannt wird. W鄣len Sie OFF, um den Timer zu deaktivieren selbst wenn ein inaktiver Vorgang erkannt wird.

Optionen: OFF, ON (Voreinstellung).

IRQ# Activity

Nach der Zeit, die Sie in der Funktion Suspend-Modus eingestellt haben, geht das System vom Doze Modus in den Suspend-Modus, in welchem der CPU-Takter stoppt und die Monitoranzeige aus ist. Wenn in diesem Moment die als Primary definierte IRQ-Aktivit酹 auftritt, geht das System direkt zurk in den Full-on-Modus.

Falls die als Secondary definierte IRQ-Aktivit酹 auftritt, geht das System in einen anderen Niedrigstrom-Modus, Dream Mode, in welchem das System wie im Full-on-Modus arbeitet, nur dadie Monitoranzeige ausbleibt, bis die entsprechende IRQ-Routine beendet ist, und geht dann zurk in den Suspend-Modus. Wenn zum Beispiel das System mit einem LAN verbindet und eine Unterbrechung von seinem Dateienserver empf鄚gt, wird das System in den raummodusgehen, um die entsprechende Anrufroutine auszufren.

Optionen: Prim酺, Sekund酺. Die voreingestellten Werte von IRQ3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 sind: Prim酺. Der voreingestellte Wert von IRQ8 ist: Sekund酺.

ANMERKUNG : Unter bestimmten Betriebsystemen wie Windows NT 4.0 (Build 1381), kann die Funktion f den automatischen CD-Einschub das Strommanagement beeinflussen. Es wird empfohlen, das CD-ROM Laufwerk mit dem sekund酺en Kanal zu verwenden, und die folgenden Eigenschaften in der Funktion Power Management Setup einzustellen:  - HDD & FDD : Off  ; IRQ15 (Reserved) : Secondary

# Einstellung der PCI Konfiguration

PCI IRQ Actived By

Wenn Ihre IDE Karte durch Edge ausgel飉t wird, stellen Sie dies auf Edge.

Optionen: Level (Voreinstellung), Edge.

PCI IDE 2nd Channel

Wenn aktiviert, erlaubt Ihnen dies die Verwendung des zweiten PCI IDE Kanals.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

PCI IDE IRQ Map To

Stellen Sie dies auf Auto, um dem System-BIOS zu erlauben, automatisch zu erkennen, welcher Interrupt vom PCI Masterlaufwerk benutzt wird.

Optionen: PCI-AUTO (Voreinstellung), PCI-SLOT1, PCI-SLOT2, PCI-SLOT3, PCI-SLOT4, ISA.

CPU to PCI Write Buffer

Wenn aktiviert, erlaubt dies Zugang von Daten und Adressen zum internen Puffer von 82C586, so dader Prozessor aus dem Wartezustand erl飉t werden kann.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

PCI Dynamic Bursting

Wenn aktiviert, erlaubt die PCI Steuerung Bursting PCI 鈁ertragung, wenn die folgenden PCI Zyklen, die mit der Adresse kommen, in denselben 1KB Platz fallen. Dies verbessert den PCI-Busdurchsatz.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

PCI Burst

Wenn aktiviert, verbessert sich der Datentransfer auf PCI Bussen. Deaktivieren Sie diese Funktion w鄣rend Fehlerbehebung.

Optionen: Aus, An (Voreinstellung).

PCI Master 0 WS Write

Wenn aktiviert, erlaubt es eine zero-wait-state- Zyklusverz鐷erung, wenn das PCI Masterlaufwerk Daten zum DRAM schreibt.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

Quick Frame Generation

Wenn aktiviert, erlaubt es dem System, den PCI Bus so bald wie m鐷lich  (per festem Rahmen) zu starrten, wenn der Buszyklus vorw酺ts zum PCI Bus geht.

Optionen: Aus, An (Voreinstellung).

# Einstellung der PnP Konfiguration

Resources Controlled By

Wenn Sie dies auf Auto stellen, arrangiert das BIOS automatisch alle Systemressourcen f Sie. Wenn es Konflikte gibt oder Sie mit der Konfiguration nicht zufrieden sind, stellen Sie einfach alle Ressourcen im oben gezeigten Bild, indem Sie anualw鄣len.

Optionen: Auto (Voreinstellung), Manual.

Die manuellen Optionen von  IRQ- / DMA- assigned to sind: Legacy ISA, PCI/ISA PnP.

Reset Configuration Data

Wenn aktiviert, erlaubt diese Funktion dem System, die letzten BIOS Konfigurationsdaten zu l飉chen und sie mit den voreingestellten BIOS Konfigurationsdaten zu ersetzen.

Optionen: An, Aus (Voreinstellung).

PNP OS Installed

Wenn das Betriebssystem, das Sie installiert haben, PNP (Plug-and-Play) unterstzt, wie z. B. Windows 95, w鄣len Sie bitte Yes; ansonsten bleiben Sie bei der Voreinstellung, Aus.

Optionen: No, Yes (Voreinstellung).

Assign IRQ For VGA

Wenn Ihre PCI VGA Karte keinen IRQ braucht, w鄣len Sie Aus; hierdurch kann ein IRQ zur Verwendung durch das System freigestellt werden.

Optionen: An (Voreinstellung), Aus.

# BIOS Voreinstellungen laden

Die BIOS Voreinstellungen beinhalten die geeignetsten Werte der Systemparameter, die minimale Systemleistung erlauben. Der OEM Hersteller kann die Voreinstellungen per MODBIN 鄚dern, bevor das bin酺e Bild auf das ROM gebrannt wird.

# Laden der etupVoreinstellungen.

Die Wahl dieses Feldes l輐t die Fabrikvoreinstellungen f BIOS und Chipsatzeigenschaften, die das System automatisch erkennt.

# Supervisor/Benutzerpa腛ord

Zur Aktivierung der Supervisor/Benutzerpa腛orte w鄣len Sie dieses Objekt vom tandard CMOS Setup Sie erden gebeten werden, ein Pa腛ort zu erstellen. Geben Sie Ihr Pa腛ort mit bis zu acht Zeichen ein und drken die Eingabetaste. Sie werde gebeten werden, das Pa腛ort zu best酹igen. Geben Sie das Pa腛ort erneut ein und drken Sie auf die Eingabetaste. Sie k霵nen auch auf Esc drken, um die Wahl abzubrechen und kein Pa腛ort einzugeben. Um das Pa腛ort zu deaktivieren, drken Sie auf die Eingabetaste, wenn Sie gebeten werden, ein Pa腛ort einzugeben. Eine Meldung erscheint und best酹igt, dadas Pa腛ort deaktiviert ist.

Wenn im IOS Feature SetupSystem im Feld ecurity Optiongew鄣lt ist und upervisor Passwordauf ctivatedsteht, werden Sie jedesmal um das Supervisor-Pa腛ort gebeten werden, wenn Sie Zugang zum CMOS Einstellungsprogramm suchen. Wenn System gew鄣lt ist und das Benutzerpa腛ort aktiviert, werden Sie jedesmal um das Benutzerpa腛ort gebeten, wenn Sie das System booten. Wenn im Feld ecurity OptionsSetup gew鄣lt ist und das Benutzerpa腛ort aktiviert ist, werden Sie nur darum gebeten werden, wenn Sie das System neu booten.

# Automatische Erkennung von IDE Festplatten

De Funktion DE Hard Disk Drive Auto Detectionkonfiguriert Ihre neue Festplatte automatisch. Verwenden Sie es f schnelle Konfiguration neuer Festplatten. Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Parameter von bis zu vier IDE Festplatten einzustellen. Die Option(en) mit (Y) wird vom System BIOS empfohlen. Sie k霵nen auch Ihre eigenen Parameter eingeben anstatt der System BIOS Einstellungen. Nachdem sie alle Einstellungen vorgenommen haben,  drken Sie die Escapetaste, um zum Hauptmenzurkzukehren.  Zur Best酹igung gehen Sie in die Funktion tandard CMOS Setup

# Einstellungen speichern und verlassen

Nachdem Sie 瓏derungen unter etupvorgenommen haben, drken Sie Esc, um zum Hauptmenzurkzukehren. Bewegen Sie den Cursor nach ave and Exit Setup oder drken Sie F10, dann Y, um die CMOS Einstellungen zu 鄚dern. Wenn Sie nichts ge鄚dert haben, .drken Sie Esc erneut oder bewegen den Cursor nach xit Without Savingund drken dann Y, um die Einstellungen zu behalten. Die folgende Meldung wird in der Mitte des Bildschirmes erscheinen, um Ihnen zu erm鐷lichen, Daten ins CMOS zu speichern und das Einstellungsprogramm zu verlassen: SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

# Verlassen ohne Speichern

Wenn Sie diese Funktion w鄣len, wird die folgende Meldung in der Mitte des Bildschirmes erscheinen, um Ihnen zu erm鐷lichen, das Programm zu verlassen, ohne 瓏derungen im CMOS zu speichern: Quit Without Saving (Y/N)?

ANMERKUNG : Voreingestelle Werte der verschiedenen etupFunktionen In diesem Kapitel k霵nen sich von den auf Ihrem Bildschirm gezeigten unterscheiden.